SPEA V7-media fx Windows 95 Treiber Read Me

02.11.1995//

Diese Datei enthält wichtige Informationen zur Installation und Arbeiten mit dem media fx-Treiber unter Windows 95. Wir empfehlen Ihnen, die Datei jetzt auszudrucken, um später eine Referenz zu haben.

o driver

pa

ACHTUNG!

Es wird dringend empfohlen die Windows 95-Treiber für die SPEA V7-media fx nicht über Windows 3.1x-Treiber, die in Windows 95 installiert wurden oder bei einem Windows 95 Update mit übernommen wurden, zu installieren. Entfernen Sie zuvor alle alten SPEA V7-media fxSPEA V7 media fx System. über eine frühere Softwaationsprogramm dieser Treiber-Software. Falls dies nicht erfolgt, könnten Ressourcen-Ko Treiber und Software installieren.

Achtung, diese Treiber unterstützen nicht die CD-ROM Schnittstellen der SPEA V7-media fx. Ein Betrieb von CD-ROM Laufwerken mit der SPEA V7-media fxSPEA V7 media fxlenkarte ist mit diesen Treibern nicht möglich !

Achtung, es gibt zwei verschiede Versionen der SPEA V7-media fx, die unterschiedliche Treiber benötigen. Bei der Installation werden Sie daher gefragt, ob Sie die Treiber für die SPEA V7-media fxSPEA V7 media fxII installieren möchten.

Am sichersten unterscheiden Sie Typ I und II anhand der FCC ID, einer Ziffernkombination, die oberhalb des ISA Bus-Steckers direkt auf die Karte aufgedruckt ist. Typ I hat die FCC ID FODSWFX1000 und Typ II hat die FCF ID LF7SS2016.

Vergewissern Sie sich, daß Sie die Treiber für die richtiger Version installieren; andernfalls sind Fehlfunktionen zu erwarten.

softwar df

Installation der Windows 95-Treiber für die SPEA V7-media fx Driver

1.	Öffnen Sie die Systemsteuerung.

2.	Klicken Sie auf das Icon 'Hardware'

3.	Auf der ersten Seite des Hardware-Assistenten wählen Sie 'Weiter'.

4.	Die Frage 'Soll jetzt neue Hardware gesucht werden' beantworten Sie mit 'nein'.

5.	Beim Typ der zu installierenden Hardware klicken Sie auf 'Audio-, Video- und Game Controller' und wählen Sie anschließend 'Weiter'.

6.	Bei 'Hersteller' und 'Modell' klicken Sie auf 'Diskette'.

7.	Wenn Sie nach der Installationsdiskette gefragt werden, geben Sie den kompletten Pfad an (z.B. :a:).

8.	Wenn Sie nach der zu installierenden Einheit gefragt werden, wählen Sie SPEA V7- edia fx Typ I oder Typ II.

9.	Sie erhalten nun alle Hardware-Einstellungen, mit welchen Windows die Treiber konfigurieren will. Diese Einstellungen basieren auf den Fähigkeiten der Karte und auf der Konfiguration, die Windows in Ihrem System vorgefunden hat. Falls die I/O-Adressen nicht mit den momentanen I/O-Adressen Ihrer MIDI- bzw. Wave-EinheitWave.Einheitsen, müssen sie die entsprechenden Jumper auf Ihrer media fx ändern. card.

10.	An dieser Stelle sollte der Treiber geladen werden. Falls dem nicht so ist werden Sie aufgefordert, Ihr System herunterzufahren. Wählen Sie hier Ja und korrigieren Sie die I/O-Jumperstellungen auf Ihrer SPEA V7-media fx. card.

Falls es nicht bereits geschehen ist, sollten Sie auch die Windows 95 Multimedia-Anwendungen installieren. Diese beinhalten einen Mixer, einen MediaPlayer, Sound-Rekorder und CD-Player. Lesen Sie in Ihrem Windows 95 Handbuch nach weiteren Instruktionen.

5

Treiber-Konfiguration

Um zur Treiber-Konfigurationsseite zu gelangen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon 'System'

2.	Wählen Sie den Geräte-Manager.

3.	Doppelklicken Sie auf Audio-, Video- und Game-Controller. Dadurch erscheint ein Verzeichnis, welches auf den SPEA V7- mdia fx-Treiber anzeigt. media  driver.

4.	Wählen Sie SPEA V7- edia fx und klicken Sie auf Eigenschaften.

Sie können zu allen Optionen auf der Eigenschaften-Seite Hilfe erhalten. Klicken Sie dazu auf das '?' in der Menüleiste und wählen Sie die Option, zu welcher Sie Hilfe erhalten wollen.

Die ‘Applikationen für Windows 95’-Disketten installieren

Die SPEA V7-media fx Applikationen für Windows 95-Disketten beinhalten Windows Multimedia-Anwendungen, Beispiele und DOS-Modus Unterstützung. Applica

Um die Anwendungs-Diskette zu installieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Legen Sie die SPEA V7-media fx Applikationen für Windows 95-Diskette Nr. 1 in Ihr Diskettenlaufwerk.

- Doppelklicken Sie auf das System-Icon.

- Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, in welchem sich die Applikationsdiskette befindet.

- Doppelklicken Sie auf Setup.

- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Das Installationsprogramm kopiert die Applikationsdiskette auf Ihr System.

Entfernen der Applikationen für Windows 95 -Diskette

Unter Umständen wollen Sie vielleicht die Software zur SPEA V7- medi fx von Ihrem System entfernen.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: softwar

- Starten Sie in der Systemsteuerung das Icon 'Software' und wählen Sie die Klappe Installieren/Deinstallieren.

- Wählen Sie in der Deinstallations-Liste die SPEA V7-media fx Software.

- Klicken Sie auf den Hinzufügen/Entfernen Button.

Dadurch wird die Software zur SPEA V7- edia fx von Ihrem System entfernt.  softwar

Bei der Deinstallation wird mehr Wert auf die Systemintegrität gelegt als darauf, alles von der SPEA V7- edia fx zu entfernen. So ist es auch verständlich, daß nicht alle Dateien zur V7-media fx von Ihrem System entfernt werden.

files.  files f

Allgemeine Fragen zur SPEA V7-media fx unter
Windows 95

Wie ändere ich die Hardware-Einstellungen der V7-media fx's hardw
dows 95?

Unter Windows 95 brauchen Sie nicht länger mit dem Programm SSINIT zu arbeiten. Sie können alle Konfigurationsänderungen innerhalb von Windows erledigen.

Die Änderungen der Hardware-Einstellungen zur SPEA V7- edia fx führen Sie auf der Eigenschaften-Seite zur SPEA V7- mdia fx durch. Zu dieser gelangen Sie im Geräte-Manager (in der Systemsteuerung auf das System-Icon klicken), dort wählen Sie die Option Audio-, Video- und Game-Controller.

's hardwmedia f Propert

IRQ- und DMA-Einstellungen ändern

- Starten Sie das System-Icon und wählen Sie den Gerätemanager.

- Suchen Sie die Option Audio-, Video- und Game-Controller und doppelklicken Sie darauf. Es werden weitere Unterverzweigungen sichtbar, eine davon heißt 'SPEA V7-media fx'. media .

- Klicken Sie auf SPEA V7-media fx und anschließend auf den 'Eigenschaften'-Button am unteren Ende dieses Fensters.

- Wählen Sie die Seite 'Ressourcen' am oberen Teil des Menüs.

- Ungefähr auf der Mitte der Seite finden Sie die Option 'Automatisch einstellen'. Demarkieren Sie diese Option.

- Wählen Sie Basis-Konfiguration 0003 von der Dialogliste 'Einstellung basiert auf'.

- Durchsuchen Sie das Fenster 'Ressourceneinstellungen' nach zu ändernden IRQ- oder DMA-Adressen.

- Wenn die gewünschte Einstellung markiert ist, klicken Sie auf den Button 'Einstellung ändern' unterhalb des Ressourceneinstellungen-Fensters. Sie können nun eine neue Einstellung für diesen Parameter wählen.

Warum kann ich die Hardware-Einstellungen auf der DOS-Einstellungen Eigenschaften-Seite nicht ändern?

Die Ressourcen-Einstellungen auf der DOS-Einstellungen Seite sind nur zur Information. Sie sollen dabei helfen, die Hardware-Ressourcen leicht zu unterscheiden. Sie sollten die Einstellungen von dieser Seite verwenden, wenn Sie DOS-basierende Spiele konfigurieren. Wenn Sie diese Einstellungen ändern wollen, müssen Sie die Ressourcen-Seite selektieren und die oben aufgeführten Schritte nachvollziehen.

Wie kann ich unter Windows 95 Lautstärke und Balance ändern?

Verwenden Sie den Windows 95 Mixer, um unter Windows 95 die Lautstärke und Balance der SPEA V7- edia fx zu regeln. 's volum

Um den Mixer anzuzeigen, müssen Sie sich durch eine Reihe von Popup-Menüs klicken: Beginnen Sie beim Start-Button in der Taskleiste, dann 'Programme', 'Zubehör', 'Multimedia' und 'Lautstärkeregelung' (=Mixer).

Da Sie die Lautstärke sicherlich mehrmals ändern wollen, plazieren Sie den Mixer am besten in der Taskleiste:

1.	Öffnen Sie die Systemsteuerung.

2.	Doppelklicken Sie auf das Multimedia-Icon. Die Multimedia-Eingenschaften Seite erscheint.

3.	Markieren Sie in der Wiedergabe-Sektion die Option 'Lautstärkeregelung in Taskleiste anzeigen'. Der Mixer kann nun immer gestartet werden, indem Sie auf das kleine Lautsprecher-Icon rechts unten in der Taskleiste doppelklicken.

Warum gibt es zwei DMA-Kanäle?

Unter Windows 95 ist die SPEA V7- media fx Full Duplex digital audio-fähig. Das bedeutet, daß die Karte gleichzeitig eine WAV-Datei wiedergeben und dabei eine andere aufnehmen kann. Damit dem so ist, müssen der Soundkarte zwei DMA-Kanäle zugeordnet sein. Es geht nicht, einen DMA-Kanal zu deaktiveren und dafür die Karte im Halb Duplex-Modus laufen zu lassen, 2 DSMA-Kanäle sind erforderlich, damit dieKarte richtig funktionieren kann.

Wieso funktioniert mein Joystick nicht?

Der Microsoft Joystick-Treiber für die Joystick-Unterstützung unter Windows 95 mußmuss instert worden sein. Wenn der Windows-Treiber zur SPEA V7- media fxinstalliert wird, wird Windows versuchen, den Joystick-Treiber zu installieren. Wenn der Treiber auf Ihrem System nicht gefunden wird, werden Sie aufgefordert, Ihre Windows 95 Diskette in das entsprechende Laufwerk zu legen. Wenn Sie die Diskette nicht einlegen, wird der Joystick-Treiber auch nicht auf Ihr System kopiert. Windows

Den Joystick-Treiber nach der Installation der SPEA V7- edia fx Treiber hinzufügen Driver

1.	Starten Sie den Geräte-Manager.

2.	Doppelklicken Sie auf die Option Audio-, Video- und Game-Controller.

3.	Doppelklicken Sie auf die Option 'Gameport Joystick' um die Joystick Eigenschaften-Seite zu erhalten.

4.	Auf der Treiber-Seite klicken Sie auf 'Treiber ändern'.

5.	Wählen Sie Gameport Joystick von der Liste. Nachdem Sie dies bestätigt haben wird Windows Sie auffordern, die Windows 95 Installationsdiskette einzulegen. Danach ist die Joystick-Treiber Installation vollständig.

disk for

Welchen Einfluss hat die automatische Hardware-Erkennung auf meine Soundkarte?

Wenn Sie die Windows 95 Treiber auf Ihr System installieren, fragt der Hardware-Assistent Sie, ob Windows nach neuer Hardware auf Ihrem System suchen soll. Die Antwort hier lautet NEIN drivers o

Windows wird nicht in der Lage sein, die SPEA V7-media fx zu erkennen, da es keine Plug & Play-Karte ist. Wenn Sie hier mit JA antworten, wird Windows eine unbekannte Einheit erkennen, weshalb dann der Treiber nicht korrekt installiert wird.

Wo sind meine Windows 95 Multimedia-Anwendungen?

Während der Windows 95 Installation kann es sein, daß nicht alle Multimedia-Applikationen installiert hat. Programme wie Audio CODECs, die Medien-Wiedergabe und der microsoft Mixer können fehlen. Das führt dazu, daß Ihre Soundkarte nach der Treiber-Installation nicht korrekt oder gar nicht reagiert. Sollte dies der Fall sein, müssen die entsprechenden Anwendungen nachträglich von der Windows 95 CD-ROM auf Ihr System installiert werden:

1.	Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf das Software-Icon.

2.	Wählen Sie hier die Windows Setup-Menü Seite.

3.	Suchen Sie nach 'Multimedia' und markieren Sie die Option.

4.	Klicken Sie auf den Details-Button, und wählen Sie die Komponenten, die Sie installieren möchten.

Die TV- und Modem-Sektionen in AudioStation funktionieren nicht richtig. Warum?

Der Mixer in AudioStation auf der Windows 95 Software Applikations-Diskette kann unter Windows 95 verwendet werden. Es gibt jedoch Optionen (wie TV und Modem), welche nicht korrekt funktionieren, weil die SPEA V7-media fx nicht die entsprechenden Eingänge dazu hat. Der mit Windows 95 mitgelieferte Mixer funktioniert ebenfalls sehr gut. Dieser kann in der Taskleiste neben der Uhrzeit plaziert werden. Er wird dargestellt durch einen kleinen Lautsprecher. Wenn der Lautsprecher nicht sichtbar ist, installieren Sie den Mixer. Die Anleitung dazu finden Sie weiter oben in dieser Readme-Datei.

Software

.  The mixer provided with Windows 95 ed in t

Wie arbeite ich mit der SPEA V7-media fx im DOS-Modus card in

Einige Spiele erfordern, daß Windows 95 im DOS-Modus hochgefahren wird, um richtig zu funktionieren. Falls dies der Fall ist, mußmuss die ows 95 Applikations-Diskette auf Ihrem System installiert sein, um Sound-Unterstützung für die Spiele zu erhalten.

reboot inplicati